ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПТС ОРМ (GRAFIT)

ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Москва
2026

Перечень терминов, сокращений и обозначений

В настоящем документе приведены основные термины и сокращения, используемые при описании функциональных характеристик программного обеспечения, а также порядка его установки и эксплуатации.

Таблица 1 - Перечень терминов и определений

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| API (Application Programming Interface) | Программный интерфейс приложения; набор способов и правил, по которым компоненты системы взаимодействуют друг с другом и с внешними клиентами. |
| GraphQL | Язык запросов к API и среда их выполнения, позволяющие клиентам формировать гибкие выборки и получать только необходимый набор полей данных. |
| Микросервисная архитектура | Подход к проектированию, при котором система строится как набор небольших, независимых и слабо связанных сервисов, взаимодействующих между собой. |
| WebSocket | Протокол полнодуплексной связи поверх TCP-соединения, используемый для подписок и потоковой передачи данных. |
| X.509 | Стандарт формата цифровых сертификатов открытых ключей, применяемых для строгой аутентификации клиента. |
| Конвертное шифрование (Envelope Encryption) | Метод криптографической защиты, при котором данные шифруются уникальным ключом, а сам ключ дополнительно шифруется мастер-ключом. |
| OCI (Open Container Initiative) | Открытый стандарт для форматов контейнерных образов, обеспечивающий их переносимость и совместимость. |
| S3 (Simple Storage Service) | Протокол взаимодействия с объектными хранилищами, используемый для отказоустойчивого хранения и обработки медиа-контента. |
| Input Objects | Типизированные структуры данных GraphQL, используемые для организации сложной фильтрации. |
| Курсорная пагинация | Метод постраничной разбивки результатов запроса, использующий служебный курсор для получения следующей страницы данных. |
| Эксплуатация ПО | Cтадия жизненного цикла программного обеспечения, в ходе которой оно используется по назначению для решения аналитических задач и обеспечивается его работоспособность. |
| Горячая перезагрузка | Обновление внутренней структуры и логики обработки данных без перезапуска программных модулей. |
| DEK (Data Encryption Key) | Ключ, используемый непосредственно для шифрования блоков данных. |
| KEK (Key Encryption Key) | Мастер-ключ, предназначенный для шифрования и защиты ключей данных (DEK). |
| Телеметрия | Совокупность технологий, позволяющих производить удаленные измерения и сбор информации о состоянии системных ресурсов. |
| Трассировка | Процесс записи и анализа последовательности событий, происходящих в системе при выполнении конкретного запроса. |
| Vault (HashiCorp Vault) | Программный инструмент для надежного хранения секретов и управления доступом к ним. |

Таблица 2 - Список сокращений

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ПО | Программное обеспечение |
| JSON | JavaScript Object Notation, текстовый формат обмена данными |
| SSL | Технология защищенного сетевого соединения |
| ВМ | Виртуальная машина |
| OVA | Open Virtual Appliance, формат поставки предварительно настроенной виртуальной машины |
| Docker Compose | Средство определения и запуска многоконтейнерных приложений |

Область применения и функциональные характеристики

Программное обеспечение представляет собой кроссплатформенную систему ТС ОРМ, функционирующую на базе гибкой микросервисной архитектуры. ПО может использоваться в составе специализированной инфраструктуры оператора или хостинг-провайдера для приема, обработки, хранения и предоставления данных по защищенному регламентированному интерфейсу.

В составе программного обеспечения реализованы следующие функциональные возможности:

– динамическое формирование API на основе загружаемых конфигураций без жесткой привязки к исходному коду;

– добавление новых сущностей, полей и связей без остановки работы сервисов, при этом выполнение DDL-операций через публичный API заблокировано;

– выполнение запросов как в синхронном режиме, так и в асинхронном режиме для ресурсоемких задач с контролем статуса через WebSocket;

– строгая аутентификация клиентов по цифровым сертификатам стандарта X.509 с разрывом соединения при предъявлении невалидного сертификата;

– криптографическая защита данных с применением конвертного шифрования и изолированного управления ключами;

– работа с медиа-контентом через выделенный сервис, поддерживающий взаимодействие с S3-совместимыми хранилищами, фрагментарные запросы и потоковую передачу данных;

– сбор телеметрии, логирование событий и контроль работоспособности сервисов.

Функциональные характеристики

Защищенный доступ и аутентификация: Взаимодействие с системой осуществляется исключительно по протоколу HTTPS. Для работы с API используются клиентские SSL-сертификаты стандарта X.509, предварительно загруженные в среду тестирования.

Динамическое управление схемой данных: Программный интерфейс формируется динамически на основе конфигурации, что позволяет вносить изменения в схему данных без перекомпиляции и перезапуска сервиса.

Выполнение запросов и фильтрация: Поддерживается глубокая выборка данных из связанных сущностей, а также фильтрация с использованием Input Objects и операторов eq, in, gt, lt, and, or, not.

Курсорная пагинация: Для выборки массивов данных используется аргумент limit, а в ответе возвращаются cursor и признак hasNextPage для получения следующей страницы результатов.

Установка программного обеспечения

Виды деятельности и назначение

Объектом автоматизации является деятельность по сбору, поиску, обработке и передаче данных, содержащихся в информационных системах и передаваемых по технологическим сетям связи, а также связанной с ними вспомогательной информации.

Условия применения

Применение программного обеспечения обеспечивается при наличии развернутого комплекса программно-технических средств и квалифицированного обслуживающего персонала. Система рассчитана на эксплуатацию в изолированных ИТ-контурах и не требует постоянного подключения к сети Интернет для повседневной работы.

Модель поставки

ПО может поставляться в виде набора OCI-совместимых Docker-образов микросервисов для развёртывания в Docker Engine или Kubernetes.

Требования к техническому обеспечению

Состав серверных ресурсов, схемы размещения компонентов и параметры технического обеспечения определяются с учетом требований конкретного стенда или заказчика и конфигурируются отдельно.

Установка дистрибутива и запуск тестового стенда

Для развертывания тестового стенда может использоваться следующая последовательность действий:

1. импортировать образ виртуальной машины Grafit_Test_Env_stable.ova в Oracle VM VirtualBox;

2. запустить виртуальную машину, при необходимости выполнить вход с учетными данными admin / admin;

3. открыть терминал и перейти в рабочую директорию проекта: cd ~/Desktop/deploy;

4. инициализировать и запустить контейнеры командой docker compose up -d;

5. проверить состояние сервисов командой docker compose ps и убедиться, что контейнеры находятся в статусе Up.

Эксплуатация программного обеспечения

Глава 1. Общие сведения и архитектурные принципы

1.1. Назначение и область применения системы

Аналитическая микросервисная система обработки данных (далее — Система) представляет собой высокотехнологичное программное решение, построенное на базе современного фреймворка ASP.NET 9 (.NET 9, C#). Основным назначением Системы является обеспечение гибкого и высокопроизводительного анализа данных в условиях строгой изоляции информационного контура.

Система спроектирована для эксплуатации в закрытых сетевых сегментах, что исключает необходимость взаимодействия с внешними публичными сетями и облачными сервисами. Данная особенность позволяет использовать ПО в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности и суверенитету данных.

1.2. Архитектурная парадигма и ключевые концепции

В основу функционирования Системы заложены три фундаментальных архитектурных принципа:

Microservices (Микросервисная архитектура): Функционал Системы распределен между независимыми компонентами (микросервисами), каждый из которых отвечает за строго определенный участок бизнес-логики (шифрование, работа с файлами, выполнение запросов и т.д.). Это обеспечивает высокую отказоустойчивость и возможность независимого масштабирования узлов.

Schema-First (Приоритет схемы): Логическая структура данных является первичной и определяет поведение всей Системы. Описание структуры данных (схема) диктует правила обработки, валидации и предоставления информации конечным пользователям.

No-Code / Model-less (Бесмодельная реализация): Ядро Системы реализовано без использования жестко заданных программных моделей (POCO-классов). Вместо этого применяется механизм динамической трансляции абстрактного синтаксического дерева запроса (GraphQL AST) непосредственно в оптимизированные SQL-сценарии для СУБД. Такой подход позволяет изменять логику работы и структуру данных без пересборки и перезагрузки программного кода микросервисов.

1.3. Технологический стек и программное окружение

Для обеспечения требуемых показателей производительности и безопасности используется следующий набор технологий:

Серверная платформа: .NET 9 и ASP.NET Core для всех вычислительных узлов.

Среда исполнения: Контейнеризация на базе Docker с обеспечением автоматического восстановления сервисов ( restart: on-failure ).

Система управления базами данных: PostgreSQL версии 15, обеспечивающая хранение как поисковой информации, так и конфигурационных параметров.

Транспортный уровень и очереди: RabbitMQ для асинхронного межсервисного взаимодействия и постановки ресурсоемких задач в очередь.

Объектное хранилище: MinIO (S3-совместимое) для долговременного хранения неформатированной информации и архива запросов.

Криптографическая защита и управление секретами: HashiCorp Vault, обеспечивающий централизованное хранение ключей шифрования и авторизационных данных микросервисов.

Инструменты наблюдаемости (Observability): Интеграция с OpenTelemetry, Jaeger и OpenSearch для сквозного мониторинга состояния системы, анализа трассировок и аудита событий.

1.4. Сетевая топология и модель взаимодействия

Сетевая архитектура Системы базируется на принципе глубоко эшелонированной защиты и разделена на два функциональных контура:

1. Внешний контур (Зона терминации трафика): Единственной точкой взаимодействия с пользователями и внешними системами является обратный прокси-сервер Nginx (порт 443). На данном уровне реализуются критически важные функции безопасности:

Терминация защищенных TLS-соединений.

Обязательная взаимная аутентификация сторон с использованием клиентских цифровых сертификатов (mTLS).

Блокировка неавторизованных TCP-соединений на сетевом уровне до их попадания во внутренний периметр.

2. Внутренний контур (Изолированная сеть микросервисов): Внутри доверенного сегмента (Docker Network) микросервисы взаимодействуют друг с другом напрямую.

Протоколы: Используются HTTP/1.1 (REST) и высокопроизводительный бинарный протокол HTTP/2 (gRPC).

Оптимизация: Трафик внутри контура передается без шифрования, что позволяет существенно снизить задержки и потребление ресурсов CPU на операциях TLS-рукопожатий.

Маршрутизация: API Gateway на базе Ocelot выполняет роль центрального диспетчера, распределяя потоки данных между соответствующими функциональными микросервисами (middleware-api, subscription-api и др.) на основе конфигурационных правил.

Глава 2. Сетевая безопасность и управление доступом

2.1. Концепция безопасности и модель угроз

Информационная безопасность Системы базируется на принципе Zero Trust (нулевого доверия), адаптированном для работы в изолированных программных контурах. Безопасность обеспечивается на нескольких уровнях: транспортном (mTLS), прикладном (JWT-токены) и уровне данных (конвертное шифрование).

Основной задачей системы защиты является предотвращение несанкционированного доступа к аналитическим функциям и обеспечение конфиденциальности данных при их передаче и хранении. Система спроектирована таким образом, что компрометация одного узла не ведет к автоматическому доступу к данным других микросервисов.

2.2. Защита периметра и терминация TLS (Nginx)

Прокси-сервер Nginx выступает в роли единственного шлюза (Edge Proxy) и берет на себя выполнение 100% задач по криптографии и аутентификации на транспортном уровне.

Терминация трафика: Внешний доступ к Системе разрешен исключительно по защищенному протоколу HTTPS через порт 443. Nginx использует серверные сертификаты (server.crt) и закрытые ключи (server.key) для установки шифрованного соединения с клиентом.

Изоляция внутренних сервисов: Внутренние компоненты (микросервисы) полностью изолированы от прямого взаимодействия с внешней средой. Трафик, не прошедший проверку на уровне Nginx, физически не может достичь прикладных сервисов.

Обработка некорректных соединений: При попытке установления соединения без предъявления валидного сертификата или с использованием скомпрометированного ключа, Nginx незамедлительно разрывает TCP-сессию на этапе TLS Handshake.

2.3. Взаимная аутентификация (mTLS) и сертификаты X.509

Доступ к функциям Системы строго ограничен и защищен с использованием цифровых сертификатов стандарта X.509. В Системе реализован механизм взаимной проверки (mutual TLS), требующий подтверждения подлинности как со стороны сервера, так и со стороны клиента.

Идентификация субъектов: Каждое подключение (от пользователя или внешней программы) требует предъявления уникального цифрового ключа.

Проверка сертификатов: Nginx выполняет проверку предоставленного клиентского сертификата.

Безопасность сетевого уровня: Блокировка доступа на сетевом уровне гарантирует, что даже потенциально уязвимые интерфейсы микросервисов защищены от эксплуатации злоумышленниками, не обладающими действующими сертификатами.

2.4. Внутренняя сетевая безопасность

После успешного прохождения проверки на внешнем периметре, трафик перенаправляется во внутренний контур (внутренняя сеть Docker или Kubernetes).

Оптимизация производительности: Внутри защищенного контура микросервисы взаимодействуют по протоколам HTTP/1.1 (REST) и HTTP/2 (gRPC) без дополнительного шифрования. Это решение принято для снижения нагрузки на CPU и минимизации задержек при обработке аналитических запросов.

Специфика gRPC в .NET 9: Серверы gRPC (например, crypto-service и file-service) принудительно настроены на работу по протоколу Http2 без TLS на порту 8080. Клиентские микросервисы используют системную настройку DOTNET_SYSTEM_NET_HTTP_SOCKETSHTTPHANDLER_HTTP2UNENCRYPTEDSUPPORT=true для поддержки незашифрованного gRPC-трафика.

API Gateway (Маршрутизация): Сервис API Gateway (на базе Ocelot) функционирует исключительно как высокопроизводительный маршрутизатор. Он доверяет трафику, приходящему от Nginx, и перенаправляет запросы к целевым сервисам: middleware-api (для команд и запросов) и subscription-api (для WebSocket-подписок).

2.5. Управление доступом и авторизация (JWT)

Помимо защиты на транспортном уровне, Система реализует проверку полномочий на уровне приложения.

Административный доступ: Для выполнения операций по настройке Системы через config-service требуется получение JWT-токена администратора. Токен выдается после успешной проверки учетных данных (логин/пароль).

Срок действия прав: JWT-токены имеют ограниченное время жизни (по умолчанию 8 часов), что минимизирует риски при их возможной перехвате внутри контура.

Интеграция с Vault: Учетные данные микросервисов и секреты для генерации токенов хранятся в изолированном KV-хранилище HashiCorp Vault.

Глава 3. Инфраструктура и хранилища данных

3.1. Реляционные базы данных (PostgreSQL и PgBouncer)

В качестве основной системы управления реляционными базами данных применяется PostgreSQL версии 15. Для обеспечения изоляции данных и повышения общей отказоустойчивости архитектура предусматривает использование двух физически разделенных баз данных:

graphql_db: Основное хранилище поисковых данных и бизнес-информации.

config_db: Специализированное хранилище для системных настроек, конфигураций микросервисов и параметров управления доступом.

Для оптимизации работы с сетевыми подключениями и предотвращения исчерпания лимитов СУБД перед базой graphql_db развернут специализированный пулер соединений PgBouncer. Данный компонент функционирует в режиме транзакций (transaction mode) на порту 5432, что обеспечивает эффективное удержание большого количества одновременных клиентских сессий без избыточной нагрузки на ядро PostgreSQL.

3.2. Брокер асинхронных сообщений (RabbitMQ)

Асинхронное взаимодействие между микросервисами и управление отложенными фоновыми задачами реализуется на базе брокера сообщений RabbitMQ (версия 3-management-alpine или аналогичная).

В процессе старта платформы брокер сообщений выступает в качестве критической зависимости. Для гарантии корректного запуска кластера настроен строгий healthcheck-контроль с использованием команды rabbitmq-diagnostics -q ping. Прикладные микросервисы блокируют свой запуск и не начинают обработку до тех пор, пока шина данных не перейдет в статус полной готовности к приему и маршрутизации сообщений.

3.3. Объектное хранилище (MinIO S3)

Для хранения неструктурированной информации и объемных бинарных данных используется локальное S3-совместимое объектное хранилище на базе MinIO. В рамках эксплуатации системы выделены два основных логических раздела (бакета):

media: Бакет, предназначенный для безопасного хранения неформатированной информации.

requests: Бакет, используемый для фиксации и долговременного хранения истории выполняемых запросов.

Развертывание бакетов осуществляется идемпотентно через официальную утилиту MinIO Client (mc) для инициализации структуры хранилища.

3.4. Принципы управления параметрами инфраструктуры

В системе применяется паттерн неизменяемой инфраструктуры (Immutable Infrastructure), при котором базовые системные настройки интегрированы непосредственно в образы микросервисов.

Адаптация системы под конкретную среду развертывания, настройка адресов подключения к базам данных и брокеру сообщений, а также управление таймаутами, лимитами потребления ресурсов и политиками отказоустойчивости (включая параметры повторных попыток) выполняются исключительно через переменные окружения операционной системы. Данный подход позволяет централизованно управлять конфигурацией всех инфраструктурных компонентов без необходимости внесения изменений в исходный код или пересборки контейнеров.

Глава 4. Управление моделью данных и режимы обработки

4.1. Парадигма Schema-First и динамическая схема

Вычислительное ядро Системы функционирует на основе парадигмы Schema-First (No-Code), где логическая структура данных является первичным элементом, определяющим поведение всей бизнес-логики. Обработка данных происходит путем прямой трансляции абстрактного синтаксического дерева запроса (GraphQL AST) в целевые SQL-запросы для базы данных, минуя этап создания промежуточных POCO-классов.

Управление динамической моделью данных в процессе эксплуатации регламентируется следующими принципами:

Конфигурирование: Настройка информационных объектов, их атрибутов и логических взаимосвязей производится путем загрузки специализированных файлов конфигурации в формате JSON.

Горячая перезагрузка: Встроенные механизмы ядра поддерживают процесс обновления без остановки платформы (Hot Reload). Система автоматически перестраивает граф типов GraphQL без прерывания обслуживания входящих пользовательских запросов.

Целостность схемы: Архитектура строжайшим образом исключает возможность модификации физической структуры базы данных (DDL-операции) через публичные интерфейсы (API), что гарантирует защиту схемы данных от несанкционированных изменений извне.

4.2. Режимы обработки аналитических запросов

В зависимости от вычислительной сложности и объема запрашиваемой информации Система автоматически или по требованию переключает режимы обработки:

Режим реального времени (Синхронный): Предназначен для выполнения легковесных запросов с немедленным возвратом результатов в рамках текущей HTTP-сессии пользователя.

Отложенный режим (Асинхронный/Offline): Используется для постановки тяжелых, ресурсоемких задач в фоновую очередь обработки. Пользователю возвращается идентификатор задачи с возможностью последующего мониторинга ее статуса.

Управление жизненным циклом задач: На уровне платформы предусмотрена возможность принудительной отмены длительных процессов выполнения задач, а также функционал оперативной очистки результатов для отмененных запросов.

Глава 5. Состав и назначение микросервисов

5.1. Архитектура вычислительного кластера

Логика платформы декомпозирована на изолированные компоненты. В кластере функционируют 7 базовых микросервисов, реализованных на платформе .NET 9:

api-gateway: Выступает единой точкой маршрутизации входящего трафика (Reverse Proxy) на базе Ocelot. Перенаправляет HTTP-запросы и WebSocket-соединения в соответствующие целевые сервисы.

config-service: Обеспечивает централизованное управление настройками платформы, правами доступа смежных сервисов и учетными записями администраторов. Служит точкой применения динамической GraphQL-схемы.

crypto-service: Выполняет криптографические операции по шифрованию и дешифрованию данных методом конверта посредством интеграции с механизмом Transit хранилища Vault.

file-service: Абстрагирует работу с S3-совместимым объектным хранилищем MinIO, обеспечивая потоковую запись и чтение медиаданных и истории запросов.

middleware-api: Осуществляет высокоуровневую оркестрацию входящих GraphQL-запросов, маршрутизируя их в соответствии с установленной бизнес-логикой и параметрами таймаутов (перевод в Offline-режим).

query-executor: Низкоуровневый вычислитель, отвечающий за трансляцию GraphQL-запросов в диалект SQL, выполнение выборок из PostgreSQL и формирование структурированного ответа.

subscription-api: Специализированный узел для поддержания постоянных WebSocket-соединений и обработки запросов типа GraphQL Subscription.

5.2. Паттерны запуска и отказоустойчивость сервисов

Инфраструктура микросервисов спроектирована с учетом максимальной автоматизации восстановления после программных или сетевых сбоев.

Развертывание контейнеров осуществляется с применением политики перезапуска restart: on-failure.

В связи с асинхронной природой инициализации кластера возможны ситуации опережающего старта легковесных сервисов относительно тяжелых инфраструктурных зависимостей (баз данных, брокера сообщений, систем сбора логов). В таких случаях микросервис корректно завершает работу с ошибкой соединения и автоматически перезапускается до момента успешной синхронизации со всеми требуемыми компонентами.

Переход сервисов в рабочий статус (Ready) возможен исключительно после успешного чтения обязательных ключей конфигурации из БД и проверки готовности шины RabbitMQ.

Глава 6. Информационная безопасность и криптография

6.1. Архитектура криптографической защиты

В процессе эксплуатации Система обеспечивает непрерывную защиту конфиденциальности обрабатываемых и хранимых данных. Основой криптографической подсистемы является применение схемы конвертного шифрования.

Алгоритм защиты предусматривает двухуровневое шифрование: непосредственно пользовательские данные защищаются уникальными ключами данных (DEK — Data Encryption Key).

Сгенерированные ключи DEK, в свою очередь, зашифровываются корневыми мастер-ключами (KEK — Key Encryption Key), что минимизирует риски компрометации основного криптографического материала.

6.2. Управление жизненным циклом ключей (HashiCorp Vault)

Для безопасного хранения мастер-ключей, авторизационных токенов и управления их жизненным циклом применяется интеграция с централизованным хранилищем секретов HashiCorp Vault.

Авторизация микросервисов в хранилище осуществляется с использованием специализированных политик безопасности AppRole.

Операции шифрования и дешифрования данных маршрутизируются через внутренний сервис crypto-service, который взаимодействует с криптографическим движком Transit внутри Vault.

Ввиду функционирования Системы в полностью изолированном сетевом контуре, лишенном доступа к внешним облачным системам управления ключами (KMS), процедура распечатывания хранилища (Unseal) выполняется администраторами безопасности вручную либо автоматизируется посредством схемы развертывания Vault-in-Vault.

Глава 7. Стек наблюдаемости (Мониторинг и аудит)

7.1. Централизованный сбор телеметрии

Процесс технического сопровождения включает в себя непрерывный контроль состояния вычислительного кластера. Единой точкой агрегации для сбора метрик и телеметрии выступает компонент OpenTelemetry Collector.

Микросервисы транслируют данные о своей производительности по стандартизированному протоколу OTLP.

Службой эксплуатации в режиме реального времени контролируется текущее состояние критических аппаратных ресурсов: нагрузка на центральный процессор (CPU), утилизация оперативной памяти (RAM) и состояние дисковой подсистемы.

7.2. Трассировка и логирование

Для обеспечения возможности оперативного устранения программных сбоев и проведения ретроспективного аудита в Системе развернут комплекс инструментов анализа:

Распределенная трассировка: Платформа Jaeger получает трейсы от коллектора OpenTelemetry и используется для глубокого анализа производительности, выявления сетевых задержек при прохождении запросов между сервисами и сквозного логирования операций. Доступ к графическому интерфейсу предоставляется исключительно для целей внутреннего ИТ-аудита.

Структурированные логи: Все прикладные микросервисы осуществляют прямую запись структурированных журналов системных событий непосредственно в кластер OpenSearch.

7.3. Контроль доступности (Healthchecks)

Для автоматизации процессов оркестрации и восстановления после сбоев настроены строгие healthcheck-проверки для всех компонентов инфраструктуры и микросервисов. Любые выявленные отклонения в статусе работоспособности узлов, а также фиксируемые инциденты регистрируются и анализируются дежурной службой эксплуатации.

Глава 8. Резервное копирование и защита от потери данных

8.1. Объекты резервного копирования

Архитектура Системы четко разделяет сервисы без состояния (stateless) и хранилища данных (stateful). Для предотвращения безвозвратной потери бизнес-информации обязательному резервному копированию подлежат следующие узлы:

СУБД PostgreSQL: Создание снимков (бэкапов) физически разделенных баз данных graphql_db (поисковые и аналитические данные) и config_db (системные настройки).

Объектное хранилище MinIO: Резервирование бакетов media и requests, содержащих неформатированную информацию и полную историю пользовательских запросов, потеря которых признается критической.

Хранилище секретов Vault: Резервное копирование KV-хранилища по пути secret/configservice, где размещены учетные данные системных микросервисов, JWT-секреты и хэши паролей администраторов.

8.2. Регламент хранения и восстановления

Процедуры обеспечения сохранности данных строго регламентированы:

Защита копий: Все создаваемые резервные копии подлежат обязательному шифрованию и последующему хранению в выделенном изолированном сетевом сегменте.

Периодичность: График и частота создания резервных копий определяются внутренним регламентом эксплуатирующей организации.

Хранение ключей восстановления: Мастер-ключи распечатывания криптографического хранилища Vault (Unseal Keys) должны храниться исключительно в защищенном физическом сейфе. При утрате данных ключей доступ к секретам и движку транзитного шифрования будет утрачен навсегда.

Аудит восстановления: Проверка целостности резервных копий и тестовое восстановление Системы на резервном контуре проводятся не реже одного раза в квартал. Вся процедура восстановления детально документируется ответственным системным администратором.

Глава 9. Порядок первоначальной настройки и верификации (Холодный старт)

9.1. Подготовка сетевого слоя и аутентификация

После успешного развертывания инфраструктуры и запуска всех контейнеров микросервисов необходимо выполнить процедуру «холодного старта» для перевода Системы в штатное рабочее состояние. Все конфигурационные запросы на данном этапе направляются исключительно к API-адресу компонента config-service.

Проверка сетевой топологии: Перед началом инициализации технический специалист обязан убедиться, что на балансировщике Nginx корректно проброшены и применены валидные серверные и корневые сертификаты.

Аутентификация администратора: Для внесения изменений в конфигурационную базу данных (config_db) необходимо получить авторизационный JWT-токен. Токен запрашивается путем выполнения POST-запроса к эндпоинту аутентификации config-service с передачей учетных данных системного администратора в формате JSON.

Подготовка клиента: Дальнейшие проверочные запросы к Системе потребуют наличия валидного клиентского TLS-сертификата (для прохождения mTLS-проверки на внешнем контуре).

9.2. Инициализация логического ядра

Поскольку вычислительное ядро функционирует в рамках парадигмы No-Code, первичное формирование структуры базы данных и логики маршрутизации производится через загрузку метаданных.

Загрузка JSON-схемы: Администратор инициирует POST-запрос с передачей полного JSON-описания структуры данных. Сервис конфигураций валидирует файл и автоматически транслирует его в формат SDL (Schema Definition Language), формируя актуальный граф типов.

Активация процессов миграции (ETL): Строго после успешного применения схемы данных и ее кэширования компонентом query-executor, допускается запуск внешних процессов для первичной миграции и наполнения базы данных graphql_db поисковой информацией.

9.3. Настройка параметров производительности

Как было отмечено ранее, низкоуровневые параметры (адреса подключений, лимиты памяти, политики Retry и Circuit Breaker) задаются через системные переменные окружения (Environment Variables) на этапе деплоя. Однако динамическое управление режимами работы осуществляется через API сервиса конфигураций.

Для корректной оркестрации запросов необходимо передать в Систему следующие обязательные числовые и логические параметры:

Timeout (Middleware API): Время ожидания синхронного ответа от СУБД (в секундах) до автоматического перевода запроса в Offline-режим.

IsOffline (Middleware API): Глобальный флаг (булево значение) для принудительного перевода всех тяжелых аналитических запросов в фоновую очередь RabbitMQ.

maxPageSize (Query Executor): Абсолютное ограничение размера выборки данных (количество записей), возвращаемых в рамках одной страницы (пагинация).

9.4. Процедура верификации и тестовая проверка

Финальным этапом ввода Системы в эксплуатацию является сквозная проверка (End-to-End Test) полной цепочки микросервисов.

Выполняется тестовый GraphQL-запрос к маршрутизатору Nginx по маршруту /query.

Запрос должен содержать корректный клиентский сертификат X.509.

Успешным результатом считается возврат HTTP-статуса 200 OK со структурированным JSON-ответом, соответствующим правилам GraphQL, что подтверждает работоспособность криптографического шлюза, прокси-маршрутизатора Ocelot, шины данных RabbitMQ, СУБД и транслятора AST-дерева в SQL.

Глава 10. Диагностика неисправностей и восстановление после сбоев

10.1. Аппаратные и инфраструктурные ошибки

При развертывании или переносе Системы на новые физические или виртуальные вычислительные узлы возможны специфические ошибки среды исполнения.

Ошибка виртуализации: При возникновении критической ошибки вида «AMD-V / VT-x is disabled» (или ее аналогов для других архитектур) в логах подсистемы гипервизора или Docker-демона, запуск контейнеров невозможен. Для устранения неисправности требуется физический (или IPMI) доступ к серверу с целью принудительного включения технологий аппаратной виртуализации в настройках BIOS/UEFI материнской платы, после чего необходим полный цикл перезагрузки узла.

10.2. Регламент восстановления после сбоев

В случае частичной или полной потери данных на физических носителях применяется следующий регламент восстановления:

Восстановление криптографического ядра: В первую очередь из резервной копии разворачивается KV-хранилище HashiCorp Vault. Администраторы безопасности осуществляют процедуру ручного распечатывания (Unseal) с помощью физически защищенных ключей.

Восстановление баз данных: Производится развертывание дампов config_db и graphql_db. Важно обеспечить целостность транзакций; при невозможности восстановления config_db требуется повторное выполнение сценария "Холодного старта" (Глава 9) с загрузкой эталонного JSON-файла схемы.

Восстановление объектного хранилища: Бакеты MinIO (media и requests) восстанавливаются из зашифрованных S3-архивов.

Рестарт микросервисов: После подтверждения доступности СУБД, Vault и брокера RabbitMQ инициируется перезапуск всех микросервисов (API Gateway, Middleware, Query Executor и др.) для обновления пулов соединений и кэшей.

Глава 11. Порядок первоначальной настройки и верификации

После успешного развертывания инфраструктуры и запуска всех микросервисов необходимо выполнить процедуру «холодного старта», которая переведет систему в рабочее состояние.

Важно: Все запросы ниже должны выполняться к API-адресу config-service.

11.1. Подготовка сетевого слоя

Перед началом настройки необходимо убедиться, что в Nginx проброшены валидные серверные и корневые сертификаты. Проверка системы на финальном этапе потребует наличия клиентского сертификата на стороне клиента.

11.2. Аутентификация в сервисе конфигураций

Для внесения изменений необходимо получить JWT-токен администратора.

curl -k -X POST https://<CONFIG_SERVICE_URL>/api/auth/login \

-H "Content-Type: application/json" \

-d "{\"username\":\"логин админа\",\"password\":\"пароль админа\"}"

11.3. Инициализация логического ядра

Система работает по парадигме No-Code, где GraphQL AST транслируется напрямую в SQL.

Загрузка JSON-схемы: Необходимо передать JSON-описание структуры данных, которое сервис автоматически конвертирует в SDL (Schema Definition Language).

Активация ETL: После применения схемы данных необходимо запустить внешний ETL-процесс для первичной миграции данных.

Пример загрузки схемы:

curl -k -X POST https://<CONFIG_SERVICE_URL>/api/config \

-H "Authorization: Bearer <ВАШ_ТОКЕН>" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d "{\"name\":\"GraphQLSchemaDef\",\"value\":\"<Схема_данных_из_файла (большой json)>\"}"

11.4. Настройка параметров производительности и режимов

Микросервисы middleware-api и query-executor ожидают следующие обязательные настройки для корректной оркестрации:

Timeout (Middleware API): Время ожидания ответа от БД до перехода в Offline-режим.

curl -k -X POST https://<CONFIG_SERVICE_URL>/api/config \

-H "Authorization: Bearer <ВАШ_ТОКЕН>" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d "{\"name\":\"Timeout\",\"value\":числовое значение в секундах}"

IsOffline (Middleware API): Принудительный перевод всех тяжелых запросов в фоновый режим.

curl -k -X POST https://<CONFIG_SERVICE_URL>/api/config \

-H "Authorization: Bearer <ВАШ_ТОКЕН>" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d "{\"name\":\"IsOffline\",\"value\":булевное значение}"

maxPageSize (Query Executor): Ограничение размера выборки данных.

curl -k -X POST https://<CONFIG_SERVICE_URL>/api/config \

-H "Authorization: Bearer <ВАШ_ТОКЕН>" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d "{\"name\":\"maxPageSize\",\"value\":числовое значение}"

11.5. Тестовая проверка

Для проверки полной цепочки необходимо выполнить тестовый запрос к nginx.

Требования к запросу:

Обязательное наличие клиентского TLS-сертификата для прохождения mTLS на Nginx.

Запрос выполняется к /query (маршрут Ocelot).

Если система настроена верно, сервис вернет структурированный GraphQL-ответ, подтверждая работоспособность всех микросервисов и корректность загруженной схемы.